SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZBIÓRA BUDYNKU DOMU SPORTOWCA

Międzychód ul. Langowicza 6b, działka nr 458

ADRES: Międzychód ul. Langowicza 6b, działka nr 458

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie

ul. Marszałka Piłsudzkiego 2, 64-400 Międzychód

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ABK-PROJEKT

ul. Gajowa 28

65-267 Zielona Góra

UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy.

Wstęp

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych budynku domu sportowca w Międzychodzie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. a)

Materiały

W trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów masowych, które po ich zgromadzeniu odtransportowane będą na miejsce składowania, przeróbki lub utylizacji, dlatego należy uzyskać zgodę Wysypiska Odpadów Komunalnych na docelowe składowanie asortymentów z rozbiórki, ponadto należy przestrzegać ścisłego asortymentowania materiałów z rozbiórki.

Zestawienie rodzajów odpadów:

- gruz ceglany,

- gruz betonowy,

- tynki,

- elementy stalowe,

- drewno konstrukcyjne oraz wyroby okienne i drzwiowe,

- szkło okienne,

- niesegregowane odpady podobne do komunalnych (ze sprzątania pomieszczeń, odpady socjalno-bytowe).

Sprzęt

Rozbiórka będzie prowadzona mechanicznie lub ręcznie.

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Transport

Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

Wykonanie robót

Obiekt przeznaczony do wyburzenia to budynek piętrowy, niepodpiwniczony

z dachem płaskim o rzucie w kształcie prostokąta, wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 270m2, powierzchnia zabudowy 155,8m2 a kubatura ok. 791m3.

Budynek wyposażony w instalację wod.-kan. , elektryczną.

Istniejący budynek domu sportowca koliduje z nowoprojektowanym obiektem.

Na wniosek inwestora budynek należy rozebrać.

Fundamenty

Ławy fundamentowe betonowe, bez izolacji przeciwwilgociowej.

Ławy fundamentowe ścian wewnętrznych: 30x49 cm

Ławy fundamentowe ścian zewnętrznych: 30x49 cm

Ściany

Ściany nadziemna murowane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej.

Stropodach

Stropodach jednospadowy, niewentylowany, o nachyleniu 2% z systemem orynnowania, z płyt kanałowych.

Strop

Strop nad parterem z płyt kanałowych

Nadproża

Nadproża okienne i drzwiowe – żelbetowe typu L

Prace poprzedzające rozbiórkę

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy dokonać zabezpieczenia

i wydzielenia terenu ogrodzeniem tymczasowym w wymaganym pasie bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje

i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować sie poza obrębem robót budowlanych.

Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu wyposażenia wewnętrznego, armatury elektrycznej, szafek i rozdzielni elektrycznych, armatury sanitarnej, demontażu wszelkich urządzeń, szaf wnękowych itp., a następnie demontażu obróbek blacharskich, parapetów, demontażu ślusarki, demontażu pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbiórkę elementów konstrukcyjnych budynku należy rozpocząć od rozbiórki dachu. W pierwszej kolejności należy zdemontować z dachu papę, a następnie deskowanie, elementy konstrukcyjne dachu, ścianki.

Po dokonaniu demontażu dachu należy przystąpić do rozbiórki ścian nośnych i działowych zaczynając od góry, a kończąc na rozebraniu ścian fundamentowych i ław fundamentowych.

Następnie należy usunąć warstwę gruntów budowlano-nasypowych zalegających w miejscu posadowienia budynku w obszarze pomiędzy ławami fundamentowymi.

Wszystkie elementy porozbiórkowe, gruz oraz ziemię należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora.

Zakres i sposób prowadzenia prac rozbiórkowych

Prace rozbiórkowe budynku wykonywać w kolejności:

1. Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych.

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności.

W ramach robót wstępnych usunąć z podłóg zdemolowany sprzęt i fragmenty wyposażenia.

2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. Elementy ślusarskie popuszczać piłą tarczową.

3. Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich.

Rozbiórkę pokrycia papowego prowadzić od góry kalenicy w kierunku okapu.

4. Rozbiórka stropodachu

Kolejno, poczynając od ściany szczytowej, zdemontować płyty stropodachu i opuszczać na teren

5. Rozbiórka ścian działowych.

Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie płytek ceramicznych. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań.

6. Rozbiórka ścian zewnętrznych.

Sukcesywnie od góry murowanych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.

7. Rozbiórka ścian fundamentowych.

Dokonać rozbiórki ścian fundamentowych murowanych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej.

8. Rozbiórka ław fundamentowych.

Dokonać rozbiórki ław fundamentowych betonowych.

Segregacja odpadów, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne, takie jak elementy metalowe i szkło.

W budynku nie są wbudowane ani nie były eksploatowane materiały szkodliwe, (np. azbest) wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji.

Pozostałe elementy wbudowane jak ceramika i drewno, porażone są w różnym stopniu przez korozje biologiczna i z tego powodu nie nadają się do ponownego wbudowania.

Porażone drewno może jedynie posłużyć, jako materiał opałowy. Zaznaczyć jednak należy, że palenie na miejscu drewna i innych materiałów palnych z rozbiórki, jako sposób jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Zatem praktycznie, całość urobku z rozbiórki budynków przeznaczyć należy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci.

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Przewozić go należy samochodami ciężarowymi samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, oraz siatką przed odrywaniem sie drobnych części lotnych.

Zabezpieczenia i zachowanie bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia

Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony

i oznakowany w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie, przed wejściem na teren obiektu. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy dokonać zabezpieczenia i wydzielenia terenu ogrodzeniem tymczasowym

w wymaganym pasie bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem rozbiórki należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować sie poza obrębem robót budowlanych.

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu.

W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:

- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,

- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,

- stosować środki zabezpieczające pracowników,

- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Uwagi końcowe

Roboty prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachować szczególną ostrożność.

Sposób wykorzystania materiałów z odzysku oraz wybór miejsca utylizacji odpadów leży w gestii wykonawcy robót budowlanych.

Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, a w razie potrzeby należy konsultować się z autorem opracowania

w ramach nadzoru autorskiego.

Kontrola jakości robót

Inspektor dokona sprawdzenia jakości wykonywania prac.

Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 m2, 1 szt, 1 mb,

Odbiór robót

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych obejmuje:

- sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiórek i demontaży (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, znajomość technologii rozbiórki i warunków BHP),

- sprawdzenie podziału materiałów pochodzących z rozbiórki wg rodzaju materiału i grupy oraz określenie ich ilości,

- wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiałów pochodzących z rozbiórki, sprawdzenie rozliczenia materiałów pochodzących z rozbiórki.

Podstawą odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

protokoły odbiorów częściowych

dziennik budowy

Ryczałt

Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej / lub równoważnej/ za 1m3, 1 szt. faktycznie wykonanych prac.

Normy i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych-Arkady 1989.